Мурманская область

Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.07.2022			г. Кола				№ 848

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области на период 2023- 2031 года, актуализированной на 2023 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области на период 2023- 2031, актуализированную на 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольского района Алтухова К.А.

И.о. Главы администрации                                             И.В. Непеина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Кольского района

от 01.07.2022 № 848

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области

на период 2023 – 2031 годы

(Актуализация 2023 года)

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

г. Кола – 2022 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	1

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	1

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	2

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	4

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	4

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	6

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	6

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии	6

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	12

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа	15

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	15

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	17

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	21

Часть	1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей	21

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	22

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	25

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	25

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	28

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	29

Часть 1. Предложения  по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  на  осваиваемых  территориях  поселения,  городского округа,  города  федерального  значения,  для  которых  отсутствует  возможность  и  (или) целесообразность  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  или  реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	29

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную  тепловую  нагрузку  в  существующих  и  расширяемых  зонах  действия источников тепловой энергии	30

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	30

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	30

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	30

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	30

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	30

Часть 9.  Предложения  по  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого источника  тепловой  энергии  с  предложениями  по  сроку  ввода  в  эксплуатацию  новых мощностей	31

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива	32

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	32

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	32

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	32

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	33

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной	33

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	33

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	33

Часть 2.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	34

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	34

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	34

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	35

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 «угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	36

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	36

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	36

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	37

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	37

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	39

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций	в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	42

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	42

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	42

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	42

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	42

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	43

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	43

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	43

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	43

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	45

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	45

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	46

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	46

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	46

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии	46

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	47

Часть 3.	Предложения   по   корректировке   утвержденной   (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	47

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	47

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	48

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	48

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	48

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	48

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	50

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	50

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	50

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	50

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа осуществляется в отношении объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала разработки схемы теплоснабжения, и предполагаемых к строительству в установленных границах территории поселения, городского округа, в целях определения потребности указанных объектов в тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для открытых систем теплоснабжения на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

Все виды теплопотребления учитываются и прогнозируются для двух основных видов теплоносителя (горячая вода и пар).

Для разработки настоящего раздела используется информация об утвержденных границах кадастрового деления территории поселения, городского округа, в том числе о границах муниципальных образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территорий и земельных участков, контуры зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, номера единиц кадастрового деления, кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, данные о территориальном делении, установленные в утвержденном генеральном плане поселения, городского округа (далее - генеральный план), с детализацией по проектам планировок и межевания территории, утвержденных в проектах реализации генерального плана.

Также для разработки схемы теплоснабжения использовалась следующая информация:

- пояснительная записка к утвержденному генеральному плану;

- опорный план (карта) территории поселения, городского округа, входящая в состав генерального плана;

- планы (карты) развития территории поселения, городского округа по очередям строительства;

- базы данных теплоснабжающих организаций, действующих на территории поселения, городского округа, об объектах, присоединенных к коллекторам и тепловым сетям, входящим в зону ответственности теплоснабжающих компаний, и их	тепловой нагрузки в горячей воде, зафиксированной в договоре о теплоснабжении с ее разделением на тепловую нагрузку отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии.

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данных о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, отсутствуют.

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.2.1.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии(мощности) и теплоносителя с разделением по видам

| Источник тепловой энергии |  | Показатель |  | Базовая нагрузка, Гкал/ч |  | Объемы потребление тепловой мощности в зоне действия котельных по периодам реализации, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 период |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 период |  | 3 период |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2030 |  | 2031 |  | 2022-2031 |  | Расчетный прирост теплоносителя т/ч |  |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье |  | Отопление |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 2,3320 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | ГВС |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,4920 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Вентиляция |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Пар |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Итого |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 2,8240 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 |  | Отопление |  | 0,7310 |  | 0,7310 |  | 0,7310 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,7310 |  | 0,0000 |  |
|  |  | ГВС |  | 0,0260 |  | 0,0260 |  | 0,0260 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0260 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Вентиляция |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Пар |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Итого |  | 0,7570 |  | 0,7570 |  | 0,7570 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,7570 |  | 0,0000 |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 |  | Отопление |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | ГВС |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Вентиляция |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | Пар |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | Итого |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,2860 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная |  | Отопление |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,5160 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | ГВС |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,1470 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | Вентиляция |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | Пар |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | Итого |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,6630 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
| Всего по МО: |  |  |  | 4,5300 |  | 4,5300 |  | 4,5300 |  | 3,7730 |  | 3,7730 |  | 3,7730 |  | 3,7730 |  | 3,7730 |  | 0,7570 |  | 0,0000 |

Таблица 1.2.1.2 - потребление тепловой энергии(мощности) в период 2021-2031 гг. с разделением по объектам потребления

| № | Наименование | Ед.изм | Текущее (фактическое) потребление тепловой энергии (полезный отпуск) 2021г. | Потребление тепловой энергии (полезный отпуск) 2022г. | Перспективное потребление тепловой энергии (полезный отпуск) 2023г. | Перспективное потребление тепловой энергии (полезный отпуск) 2024-2031г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | Гкал | 5 775,7929 | 5 367,83 | 5 503,82 | 5 503,82 |
| 2 | Прочие | Гкал | 1 853,6303 | 1 777,10 | 1 802,61 | 1 802,61 |
| 3 | Итого | Гкал | 7 629,4232 | 7 144,93 | 7 306,43 | 7 306,43 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 н.п. Килпъявр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | Гкал |  | 1693,82 | 1693,82 | 1693,82 |
| 2 | Бюджет | Гкал |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Производства | Гкал |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие | Гкал |  | 956,18 | 956,18 | 956,18 |
| 5 | Итого | Гкал |  | 2650 | 2650 | 2650 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется.

Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, тыс. Гкал | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Тыс.Гкал / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 1 | Э/котельная н.п. Междуречье | н.п. Междуречье | 7,0015 | 0,0100 | 700,1455 |
| Итого: |  |  | 7,0015 | 0,0100 | 700,1455 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |
| 2 | Мазутная котельная № 101 | н.п. Килпъявр | 0,8403 | 0,0100 | 84,0318 |
| Итого: |  |  | 0,8403 | 0,0100 | 84,0318 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| 3 | Мазутная котельная № 228 | н.п. Килпъявр | 0,6267 | 0,0100 | 62,6700 |
| Итого: |  |  | 0,6267 | 0,0100 | 62,6700 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |
| 4 | Газовая котельная | с. Минькино | 1,6070 | 0,0010 | 1607,0000 |
| Итого: |  |  | 1,6070 | 0,0010 | 1607,0000 |
| Итого по МО: |  |  | 10,0755 | 0,0310 | 325,0153 |

Таблица 1.4.2 - Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 |
| Итого: | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 | 700,1455 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 | 84,0318 | 84,0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 84,0318 | 84,0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 |
| Итого: | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 | 62,6700 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 |
| Итого: | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 | 1607,0000 |
| Итого по МО: | 325,0153 | 325,0153 | 325,0153 | 325,0153 | 325,0153 | 325,0153 | 325,0153 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Таблица 2.1.1 - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения

| № | Существующая зона действия источника | Перспективная зона действия источника |
| --- | --- | --- |
| Э/котельная н.п. Междуречье |  |  |
| 1 | Жилые здания, здания социальной сферы (школа, детский сад, объекты культуры и доп.образования), ЖЭУ | н.п. Междуречье |
| Мазутная котельная № 101 |  |  |
| 3 | н.п. Килпъявр | н.п. Килпъявр |
| Мазутная котельная № 228 |  |  |
| 5 | воинская часть | воинская часть |
| Газовая котельная |  |  |
| 6 | с. Минькино | с. Минькино |

Часть 2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников энергии

По на 01.01.2022 г. в МО сельское поселение Междуречье можно выделить четыре зоны действия источников тепловой энергии, в числе которых:

1). 	зона действия электрокотельной н.п. Междуречье (МУП «Кольского района «УЖКХ»);

2). 	зона действия газовой котельной в с. Минькино (ООО «Теплонорд»);

3). 	зона действия мазутной котельной №101 в н.п. Килпъявр (МУП «РККР»);

4). 	зона действия мазутной котельной №228 в н.п. Килпъявр (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ).

На рисунках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения. Следует отметить, что контуры зон установ-лены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям ис-точников тепловой энергии.

В таблице 2.1.2 приведено описание зон действия котельных в МО сельское поселение Междуречье.

Таблица 2.1.2 - Описание зон действия источников теплоснабжения МО сельское поселение Междуречье

| № п/п | Наименование показателя | Наименование котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная н.п. Междуречье | Котельная №101, н.п. Килпьявр | Котельная с. Минькино | Котельная №228, н.п. Килпьявр |
| 1 | Название теплоснабжающей организации | МУП Кольского района «УЖКХ» | ООО «Теплонорд» |  | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |
| 2 | Описание зоны действия источника теплоснабжения | Жилые здания, здания социальной сферы (школа, детский сад, объекты культуры и доп.образования), ЖЭУ | Жилые здания, здания социальной сферы (школа, столовая) | Жилые здания | Общественные здания |
| 3 | Цвет заливки на карте-схеме | рисунок 1.1 - голубой | рисунок 1.3 - голубой | рисунок 1.2 - голубой | рисунок 1.4 - голубой |
| 4 | Площадь зоны действия источника теплоснабжения, га | 6,873 | 2,415 | 0,995 | 1,291 |
| 5 | Максимальный фактический радиус теплоснабжения в системе, м | 432 | 411 | 213 | 136 |
| 6 | Суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/час | 3,487 | 0,757 | 0,663 | 0,286 |
| 7 | Материальная характеристика сети, м2 | 414,085 | 381,665 | 56,306 | 50,442 |
| 8 | Удельная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч | 118,74 | 504,18 | 84,93 | 176,37 |

Рисунок 1.1. Зона действия электрокотельной н.п. Междуречье, МУП Кольского района «УЖКХ»

Рисунок 1.2. Зона действия газовой котельной с. Минькино, ООО «Теплонорд»

Рисунок 1.3. Зона действия мазутной котельной №101 н.п. Килпъявр, ООО «Теплонорд»

Рисунок 1.4. Зона действия мазутной котельной №228 н.п. Килпъявр, ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | Расчетные балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2,8240 | 2,8240 | 2,8240 | 2,8240 | 2,8240 | 2,8240 | 2,8240 | 2,8240 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 5,7760 | 5,7760 | 5,7760 | 5,7760 | 5,7760 | 5,7760 | 5,7760 | 5,7760 |
|  |  | % | 67,1628 | 67,1628 | 67,1628 | 67,1628 | 67,1628 | 67,1628 | 67,1628 | 67,1628 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 13,1500 | 13,1500 | 13,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 13,1500 | 13,1500 | 13,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 13,0630 | 13,0630 | 13,0630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,7570 | 0,7570 | 0,7570 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 12,3060 | 12,3060 | 12,3060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 93,5817 | 93,5817 | 93,5817 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,8550 | 2,8550 | 2,8550 | 2,8550 | 2,8550 | 2,8550 | 2,8550 | 2,8550 |
|  |  | % | 90,8946 | 90,8946 | 90,8946 | 90,8946 | 90,8946 | 90,8946 | 90,8946 | 90,8946 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 |
|  | Ограничение тепловой мощности котельной | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 | 0,6630 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
|  |  | % | 24,3151 | 24,3151 | 24,3151 | 24,3151 | 24,3151 | 24,3151 | 24,3151 | 24,3151 |

Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории с.п. Междуречье отсутствует.

Часть 5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных:

«учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Радиус эффективного теплоснабжения источника тепла, км |
| Э/котельная н.п. Междуречье | 2,8240 | 0,0100 | 3203,1000 | 433,5213 | 0,0065 | 1,043 |
| Мазутная котельная № 101 | 0,7570 | 0,0100 | 855,8000 | 126,9972 | 0,0060 | 1,043 |
| Мазутная котельная № 228 | 0,2860 | 0,0100 | 474,3800 | 43,2120 | 0,0066 | 0,383 |
| Газовая котельная | 0,6630 | 0,0010 | 302,0000 | 36,6000 | 0,0181 | 0,351 |

Часть 6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на   использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой  мощности  основного оборудования источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на  собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери  теплоносителя,  с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1 - Потери при передачи тепловой энергии по тепловым сетям

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье | Итого потери на сетях | Гкал | 4449,2779 | 911,6600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 4449,2779 | 911,6600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 | 836,3600 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,2151 | 0,2151 | 0,2151 | 0,2151 | 0,2151 | 0,2151 | 0,2151 | 0,2151 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 | Итого потери на сетях | Гкал | 139,5492 | 240,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 139,5492 | 240,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,1410 | 0,1410 | 0,1410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 | Итого потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 | 0,0229 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | Итого потери на сетях | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери с утечками | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери через изоляцию | Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Потери теплоносителя | тонн/час | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 | 0,0372 |

2.6.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников	 тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих  организаций, с выделением значений аварийного  резерва  и  резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

2.6.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Сведения отражены в разделе 2, часть 3 Том «Утверждаемая часть».

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Часть	1.	Существующие	и	перспективные	балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  установками потребителей

Таблица 3.1.1.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 74,6000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,2151 | -0,2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,1410 | -0,1410 | -0,1410 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,0229 | -0,0229 | -0,0229 | -0,0229 | -0,0229 | -0,0229 | -0,0229 | -0,0229 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | Производительность ВПУ | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 |
|  | Резерв/дефицит ВПУ | тонн/час | -0,0372 | -0,0372 | -0,0372 | -0,0372 | -0,0372 | -0,0372 | -0,0372 | -0,0372 |
|  |  | % | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 3.2.1.

.

Таблица 3.2.1 - Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | Базовый год | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0000 | 74,6000 | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0001 | 0,0001 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме | тонн/час | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 |
|  | Аварийная подпитка тепловой сети | тонн/час | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Настоящей Схемой теплоснабжения в отношении источников тепловой энергии МО сельское поселение Междуречье предлагается следующие  варианты развития:

| Наименование мероприятия | Номер варианта | Срок внедрения |
| --- | --- | --- |
| н.п. Междуречье |  |  |
| Модернизация существующей электрокотельной в н.п. Междуречье с переходом на закрытую систему ГВС (замена изношенного оборудования котельной, ремонт трансформаторной подстанции, частотное регулирование сетевых насосов). | 1 вариант | к 2023 году |
| Строительство угольной котельной на территории вблизи действующей электрокотельной в н.п. Междуречье (через концессионное соглашение). | 2 вариант | к 2025 году |
| н. п. Килпъявр |  |  |
| Закрытие Котельной №101 н.п. Килпъявр после реализации проектов автономных блочно-модульных газовых котельных или проектов по автономному теплоснабжению в каждом их МКД и в зданиях образовательного учреждения. | - | к 2022 году |
| Установка Индивидуальные домовые электрокотельные (ИДЭК) в н.п. Килпъявр Кольского района Мурманской области, предназначенные для отопления зданий потребителей поселения 1) жилой дом по ул. Небольсина, 15, 2) жилой дом по ул. Сафонова, 16, 3) общественное здание по ул. Небольсина, 12а, 4) общественное здание по ул. Небольсина, 12 |  | к 2022 году |
| Котельная № 228 н.п. Килпъявр | Котельная министерства обороны – используется только для внутренних объектов министерства обороны. |  |

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения, при условии реконструкции тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

1 вариант развития источника теплоснабжения: «Модернизация существующей электрокотельной в н.п. Междуречье с переходом на закрытую систему ГВС (замена изношенного оборудования котельной, ремонт трансформаторной подстанции, частотное регулирование сетевых насосов)».

Реализация проекта предлагает:

- котельная остаётся на старом месте.

- реконструкция котельной планируется в 2025 г.;

- проект реализуется за 2 года;

- при проектировании учитывается, что установленная тепловая мощность электрокотельной должна быть снижена до 4,128 Гкал/ч (вместо существующей УТМ котельной равной 8,6 Гкал/ч);

- электрокотельная оборудуется электрокотлами КЭВ-1600 мощностью 1,376 Гкал/ч каждый или котлами с аналогичными характеристиками;

- количество устанавливаемых котлоагрегатов – 3;

- общая установленная тепловая мощность котельной – 4,128 Гкал/ч;

- наличие водоподготовительной установки (определяется проектом, в особых случаях может быть рассмотрено применение мембранных технологий очистки исходной воды);

- наличие насосной установки для циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (сетевых насосов);

- наличие теплообменных аппаратов для разделения контуров циркуляции внутрикотловой воды и теплоносителя в тепловых сетях (выбирается проектом);

- наличие аккумулятора для горячей воды (выбирается и обосновывается проектом);

- наличие АСУП котельной;

- наличие системы электроснабжения котельной.

Особенные условия реализации проекта котельной:

- наличие автоматических устройств и узлов регулирования в системах:

- системе водоподготовки;

- в системе циркуляции теплоносителя;

- в системе аккумулирования горячей воды;

- наличие узлов учета в системах:

- водоснабжения;

- электроснабжения;

- выдачи теплоносителя и тепловой энергии в тепловую сеть;

При выполнении расчётов предполагается что:

- реконструкция котельной планируется в период 2025 – 2026 годы, в 2026 ввод в эксплуатацию;

- реконструкция котельной осуществляется за счет привлечения заёмных средств, срок привлечения 12 лет.

Таблица 4.1

Смета затрат в реализацию проекта реконструкции электрокотельной, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 562 | 150 |
| Оборудование | 5618 | 1496 |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 4495 | 1196 |
| Всего капитальные затраты | 10675 | 2842 |
| Непредвиденные расходы | 1601 | 426 |
| НДС | 2210 | 588 |
| Всего смета проекта | 14486 | 3856 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 14486 | 18342 |

2 вариант развития источника теплоснабжения: «Строительство угольной котельной на территории вблизи действующей электрокотельной в н.п. Междуречье (через концессионное соглашение)».

Реализация проекта предлагает:

- осуществляется новое строительство угольной котельной, замещающей электрокотельную. Электрокотельная выводится из эксплуатации и подлежит демонтажу;

- строительство котельной планируется в 2025 г.;

- проект реализуется за 2 года;

- при проектировании новой угольной котельной, размещаемой на новой площадке строительства, в составе капитальных затрат учитывается создание угольного склада, подготовки топлива к сжиганию и вывоз шлаков, плата за подключение к сетям централизованного электроснабжения, водоснабжения и канализации;

- при проектировании учитывается, что установленная тепловая мощность котельной должна быть снижена до 4,128 Гкал/ч (вместо существующей УТМ котельной равной 8,6 Гкал/ч);

- строительство быстровозводимого здания котельной;

- применение котлоагрегатов типа КВ-Ф ФКС или котлов с аналогичными характеристиками;

- общая установленная тепловая мощность котельной – 4,128 Гкал/ч;

- строительство крытого угольного склада на 14-ти суточный расход в максимально-зимнем режиме;

- наличие устройства для подготовки топлива к сжиганию (выбираются проектом);

- наличие устройства для подачи топлива к сжиганию;

- наличие оборудования для подачи воздуха к топке ФКС;

- наличие оборудования для отведения дымовых газов;

- строительство дымовых труб;

- наличие устройства для очистки дымовых газов;

- наличие системы золошлакоудаления (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной);

- наличие устройства для деаэрации теплоносителя (выбирается проектом, но предпочтительно вакуумной или химической);

- наличие водоподготовительной установки (определяется проектом, в особых случаях может быть рассмотрено применение мембранных технологий очисти исходной воды);

- наличие насосной установки для циркуляции теплоносителя по тепловым сетям (сетевых насосов);

- наличие теплообменных аппаратов для разделения контуров циркуляции внутрикотловой воды и теплоносителя в тепловых сетях (выбирается проектом);

- наличие аккумулятора для горячей воды (выбирается и обосновывается проектом);

- наличие двухуроневой АСУП котельной;

- наличие трубопроводов теплоносителя, системы водоснабжения, системы канализации;

- наличие электроприемников и системы электроснабжения котельной.

Особенные условия реализации проекта котельной:

- наличие автоматических устройств и узлов регулирования в системах:

- подготовки топлива;

- отведения дымовых газов;

- подачи воздуха к топке ФКС;

- в системе водоподготовки и деаэрации теплоносителя;

- в системе циркуляции теплоносителя;

- в системе аккумулирования горячей воды;

- наличие узлов учета в системах:

- приемки и анализа топлива;

- водоснабжения;

- электроснабжения;

- выдачи теплоносителя и тепловой энергии в тепловую сеть;

Таблица 4.2

Смета затрат в реализацию проекта по строительству угольной котельной, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 2807 | 747 |
| Оборудование | 28068 | 7472 |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 22455 | 5977 |
| Всего капитальные затраты | 53330 | 14196 |
| Непредвиденные расходы | 8000 | 2129 |
| НДС | 11039 | 2939 |
| Всего смета проекта | 72369 | 19264 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 72369 | 91633 |

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Выбор варианта приоритетного сценария развития систем теплоснабжения основан на оценке тарифных последствий от реализации мероприятий и анализу капитальных вложений.

| Наименование проекта | Стоимость проекта (с НДС), тыс. руб. | Средний тариф на услуги по производству и передаче тепловой энергии (за период 2021 – 2031 годы), руб. /Гкал, | Оценка проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация существующей электрокотельной в н.п. Междуречье с переходом на закрытую систему ГВС (замена изношенного оборудования котельной, ремонт трансформаторной подстанции, частотное регулирование сетевых насосов). | 18342,0 | 9013,82 | Оптимальный вариант, при этом необходимо обратить внимание на качество кап.ремонта здания |
| Строительство угольной котельной на территории вблизи действующей электрокотельной в н.п. Междуречье (через концессионное соглашение). | 91633,0 | 9421,37 | Дорогостоящий, требуется строительство склада, и тепловых сетей высокие тарифы, загрязнение окружающей среды |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе радиусов теплоснабжения существующих теплоисточников, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии.

Прирост перспективных нагрузок планируются в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения существующих теплоисточников, следовательно, для покрытия перспективной нагрузки строительство новых источников теплоснабжения не требуется, теплоснабжение объектов нового строительства планируется за счет подключения к системе централизованного теплоснабжения.

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения в МО сельское поселение Междуречье запланирована:

–	реконструкция электрокотельной в н.п.Междуречье на период 2025-2026 годы.

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения запланирован в н.п.Килпъявр.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО с.п. Междуречье отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.8.1. Э/котельная н.п. Междуречье

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Э/котельная н.п. Междуречье 95/70 °С.

5.8.2. Мазутная котельная № 101

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Мазутная котельная № 101 95/70 °С.

5.8.3. Мазутная котельная № 228

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Мазутная котельная № 228 95/70 °С.

5.8.4. Газовая котельная

Принятый оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии с котельной Газовая котельная 95/70 °С.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

    - расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

    - стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

    - на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

    - на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 1 период |  |  |  |  | 2 период | 3 период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031 |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 | 13,1500 | 13,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 | 3,1410 |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 | 0,8760 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а  также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии не планируется.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка с.п. Междуречье планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, обеспечение нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Отсутствие водоразбора из тепловой сети позволит прейти на стабильный постоянный гидравлический режим с качественным регулированием отпуска тепловой энергии, что сильно повысит качество теплоснабжения. У потребителей появится собственный инструмент регулирования качества и количества своего теплоснабжения, причем все регулировки внутри потребителя будут мало влиять на гидравлический режим работы всей тепловой сети, но при этом все искусственные «перетопы и недотопы» будут учитываться индивидуальными приборами учета.

Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит исключить расход теплоносителя и сократить подпитку. Внедрение независимой системы у потребителей позволит повысить эффективность системы теплоснабжения. Внедрение стандартных БТП у потребителей позволяет внедрить изменения в сжатые сроки без внесения серьезных изменений в сети теплоснабжения.

Таблица 7.1.1 - Потребители тепловой энергии

| № | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Подключенные тепловые нагрузки, Гкал/ч | Система теплоснабжения по способу подачи ГВС | Ориентировочная стоимость АИТП без НДС, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | н.п. Междуречье | н.п. Междуречье | 2,3940 | Открытая | 940,000 |
| 3 | с. Минькино | с. Минькино | 0,6630 | Открытая | 940,000 |

Часть 2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Таблица 8.1.1 - Перспективные топливные балансы

| Год | Основное топливо |  |  | Резервное/аварийное топливо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид топлива | т.у.т. | тыс. тыс. кВт*ч | вид топлива | норматив запаса топлива, |
| МУП Кольского района «УЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Э/котельная н.п. Междуречье |  |  |  |  |  |
| 2021 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| 2022 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| 2023 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| 2024 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| 2025 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| 2026-2030 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| 2031 | Электроэнергия | 1370,1150 | 11,1392 | - | - |
| МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 101 |  |  |  |  |  |
| 2021 | Мазут | 1458,3000 | 1,0310 | Мазут | 50,0000 |
| 2022 | Мазут | 729,1500 | 0,5155 | Мазут | 50,0000 |
| 2023 | Мазут | 0,0000 | 0,0000 | Мазут | 50,0000 |
| 2024 | Мазут | 0,0000 | 0,0000 | Мазут | 50,0000 |
| 2025 | Мазут | 0,0000 | 0,0000 | Мазут | 50,0000 |
| 2026-2030 | Мазут | 0,0000 | 0,0000 | Мазут | 50,0000 |
| 2031 | Мазут | 0,0000 | 0,0000 | Мазут | 50,0000 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |  |  |  |  |
| Мазутная котельная № 228 |  |  |  |  |  |
| 2021 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| 2022 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| 2023 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| 2024 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| 2025 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| 2026-2030 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| 2031 | Мазут | 113,7100 | 0,0830 | - | - |
| ООО «Теплонорд» |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная |  |  |  |  |  |
| 2021 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |
| 2022 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |
| 2023 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |
| 2024 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |
| 2025 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |
| 2026-2030 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |
| 2031 | Природный газ | 255,8910 | 0,1791 | - | - |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Таблица 8.2.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Фактический расход за 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении, тыс. тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Э/котельная н.п. Междуречье | Электроэнергия | 1370,1150 | 11139,1900 |
| 2 | Мазутная котельная № 101 | Мазут | 261,8191 | 370,4740 |
| 3 | Мазутная котельная № 228 | Мазут | 113,7100 | 83,0000 |
| 4 | Газовая котельная | Природный газ | 255,8910 | 179,1200 |

На территории муниципального образования возобновляемые источники тепловой энергии отсутствуют, ввод новых либо реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом гост 25543-2013 «угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 8.3.1 - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э/котельная н.п. Междуречье | Электроэнергия | - |
| 2 | Мазутная котельная № 101 | Мазут | - |
| 3 | Мазутная котельная № 228 | Мазут | - |
| 4 | Газовая котельная | Природный газ | 8150,0000 |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В муниципальном образовании с.п. Междуречье преобладающим видом топлива является электроэнергия.

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Общий объём требуемых капитальных вложений для развития систем теплоснабжения МО сельского поселения Междуречье составляет 70767,0 тыс. руб. (с учётом НДС).

В таблице 9.1.1 представлены мероприятия, планируемые на источниках тепловой энергии.

Таблица 9.1.1 – Необходимые инвестиции в источники тепловой энергии

Модернизация существующей электрокотельной в н.п. Междуречье

| Стоимость проектов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 001.01.02.001 «Реконструкция источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 10675 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 14486 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 14486 | 18342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индивидуальные домовые электрокотельные (ИДЭК) в н.п. Килпъявр Кольского района: жилой дом по ул. Небольсина, 15,  жилой дом по ул. Сафонова, 16,  общественное здание по ул. Небольсина, 12а,  общественное здание по ул. Небольсина, 12

|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 002.01.01.002 «Строительство новых источников теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего капитальные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 16 367,2 | 20 573,5 | 20287,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 16 367,2 | 20 573,5 | 20287,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или)  тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В таблице ниже представлены мероприятия, планируемые на тепловых сетях.

Таблица 9.2.1 – Необходимые инвестиции в тепловые сети МУП «Кольского района «УЖКХ»

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3300,00 | 6600,00 | 9900,00 | 13200,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3300,00 | 6600,00 | 9900,00 | 13200,00 | 16500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.2.2 – Необходимые инвестиции в тепловые сети ООО «Теплонорд»

| Наименование показателя | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 3600,00 | 7200,00 | 10800,00 | 14400,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 002.02.03.005 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надёжности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 3600,00 | 7200,00 | 10800,00 | 14400,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций	в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика системы теплоснабжения в муниципальном образовании с.п. Междуречье не предусмотрено.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Оценка эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, которые обеспечивают повышение надежности теплоснабжения.

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

Данные отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Часть 1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения   – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 10.2.1 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Наименование организации | Статус организации | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Кольского района «УЖКХ» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | н.п. Междуречье |
| 2 | МУП «Ресурсная компания Кольского района» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | н.п. Килпъявр |
| 3 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | н.п. Килпъявр |
| 4 | ООО «Теплонорд» | Теплоснабжающая организация, Теплосетевая организация | с. Минькино |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.  критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 установлены ПП РФ от 08.08.2012 № 808 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Обоснование решений о присвоении статуса ЕТО на территории с.п. Междуречье.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании с.п. Междуречье.

Таблица 10.2.2 - Перечень теплоснабжающих организаций

| № | Источник тепловой энергии | Организация наделенная статусом Единой теплоснабжающей организацией | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Э/котельная н.п. Междуречье | МУП Кольского района «УЖКХ» | По критериям |
| 2 | Мазутная котельная № 101 | МУП «Ресурсная компания Кольского района» |  |
| 3 | Мазутная котельная № 228 | ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ |  |
| 4 | Газовая котельная | ООО «Теплонорд» |  |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям н.п. Междуречье от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, так как источники тепловой энергии географически сильно удалены и между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в МО сельское поселение Междуречье не выявлены. Дополнительных решений по данному вопросу принимать нет необходимости.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО »Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО »Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

В откорректированной в 2014 году схеме газоснабжения и газификации Мурманской области вопрос о государственном софинансировании за счет средств федерального и/или регионального бюджетов не рассматривается.

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30.10.2012 г. №Пр-2925 приказом Министра энергетики Российской Федерации создана рабочая группа по вопросам энергообеспечения Мурманской области. В рамках работ по корректировке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Мурманской области подготовлены предложения по газификации региона, которые доложены на заседаниях рабочей группы. Откорректированная в 2014 году Генеральная схема газоснабжения и газификации Мурманской области согласована всеми заинтересованными организациями и ведомствами, в том числе Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, и после утверждения в ОАО «Газпром» будет передана на утверждение в Правительство области.

В связи с тем, что решение о газификации Мурманской области не принято, ее Программа газификации не разрабатывалась. Генеральной схемой газоснабжения и газификации Мурманской области рассматривался сценарий газоснабжения региона, где источником газа для потребителей области является Штокмановское ГКМ.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствие централизованной системы газоснабжения в МО сельское поселение Междуречье.

Часть 3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения с.п. Междуречье остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Междуречье, не намечается.

Часть 5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Междуречье, не намечается.

Часть 6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

Часть 7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| №п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Ожидаемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных); | т.у.т./ Гкал | 0,246 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 0,00 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | % | 23% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/Гкал/ч | 7,923 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа); | % | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | кг.у.т./кВт | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; | % | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой схемы теплоснабжения); | лет | н/д |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения); | о.е. | н/д |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа); | о.е. | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях; | о.е. | 0 |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 15.1.1.

Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице 15.1.1.

Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1 - Тарифно-балансовая модель электрокотельной н.п. Междуречье в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – МУП «Кольского района «УЖКХ»  с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,944 | 0,314 | 0,124 | 0,106 | 0,136 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,793 | 2,816 | 2,816 | 2,816 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,332 | 2,306 | 2,325 | 2,325 | 2,325 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,487 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,832 | 5,462 | 5,652 | 5,670 | 5,672 | 5,646 | 5,646 | 5,646 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 56,19% | 63,51% | 65,72% | 65,93% | 65,95% | 65,65% | 65,65% | 65,65% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,98000 | 9,71400 | 8,44200 | 12,55164 | 8,10214 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 9,98000 | 9,71400 | 8,44200 | 12,55164 | 8,10214 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,50000 | 0,97200 | 0,97200 | 5,26322 | 0,89486 | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 |
| То же в % | % | 25,1% | 10,0% | 11,5% | 41,9% | 11,0% | 11,1% | 11,1% | 11,1% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,48000 | 8,74200 | 7,47000 | 7,28842 | 7,20728 | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,575 | 1,536 | 1,335 | 1,984 | 1,281 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 157,82 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,52 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 11,03 | 10,75 | 9,34 | 13,89 | 8,97 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 90,52 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 90,52 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 631,68 | 645,45 | 425,58 | 440,14 | 457,80 | 476,08 | 495,03 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 100,01 |  |  | 378,37 |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 29,16 | 63,10 | 57,30 | 240,40 | 248,57 | 258,44 | 268,60 | 279,00 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  | 151,44 | 154,75 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 49 550,81 | 49 891,30 | 43 948,10 | 39 497,67 | 26260,81 | 27309,09 | 28128,37 | 28972,22 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,91 | 677,64 | 697,97 | 718,91 | 740,48 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  | 657,91 | 677,64 | 697,97 | 718,91 | 740,48 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3 584,13 | 3 471,50 | 3 547,20 | 2 462,66 | 2595,38 | 2765,73 | 2957,02 | 3158,90 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 082,41 | 1 048,39 | 1 071,29 | 743,72 | 783,80 | 835,25 | 893,02 | 953,99 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 51,00 | 471,00 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 262,90 | 1463,88 | 633,60 | 10074,10 | 10393,06 | 10809,92 | 11241,78 | 11689,20 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  | 24,83 |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 262,90 | 1463,88 | 633,60 | 10049,27 | 10393,06 | 10809,92 | 11241,78 | 11689,20 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. |  | 17,96 | 18,36 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 262,90 | 1 445,92 | 615,25 | 10 049,03 | 10392,81 | 10809,66 | 11241,51 | 11688,92 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 54609,42 | 56772,29 | 50528,69 | 54668,23 | 41496,48 | 43231,28 | 44780,86 | 46385,89 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | -38356,09 | 301,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  | 10 982,35 | 2 911,30 | 1 351,36 |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 16253,33 | 68056,50 | 53439,99 | 56019,59 | 41496,48 | 43231,28 | 44780,86 | 46385,89 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 2172,91 | 7785,00 | 7153,95 | 7686,11 | 5757,58 | 5947,76 | 6160,95 | 6381,77 |

Продолжение таблицы 15.1.1

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 | 2,325 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 | 5,646 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 65,65% | 65,65% | 65,65% | 65,65% | 65,65% | 65,65% | 65,65% | 65,65% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 | 8,18016 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 | 0,91166 |
| То же в % | % | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 | 7,26850 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 | 1,293 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 | 158,10 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,05 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 | 90,36 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 514,78 | 257,39 | 267,65 | 278,29 | 289,32 | 300,76 | 312,65 | 325,01 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 289,80 | 301,13 | 313,20 | 325,75 | 338,80 | 352,38 | 366,50 | 381,18 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 29841,38 | 30736,63 | 31658,72 | 32608,49 | 33586,74 | 34594,34 | 35632,17 | 36701,14 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 762,69 | 785,57 | 809,14 | 833,42 | 858,42 | 884,17 | 910,70 | 938,02 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 762,69 | 785,57 | 809,14 | 833,42 | 858,42 | 884,17 | 910,70 | 938,02 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3378,74 | 3610,92 | 3856,56 | 4117,85 | 4394,46 | 4687,24 | 5000,62 | 5333,92 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1020,38 | 1090,50 | 1164,68 | 1243,59 | 1327,13 | 1415,55 | 1510,19 | 1610,84 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 | 97,07 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 12155,48 | 12640,73 | 13144,72 | 13667,22 | 14208,85 | 14770,81 | 15354,41 | 15961,67 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 12155,48 | 12640,73 | 13144,72 | 13667,22 | 14208,85 | 14770,81 | 15354,41 | 15961,67 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 12155,19 | 12640,43 | 13144,40 | 13666,89 | 14208,51 | 14770,46 | 15354,04 | 15961,29 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 48060,34 | 49519,94 | 51311,75 | 53171,67 | 55100,79 | 57102,32 | 59184,30 | 61348,86 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 48060,34 | 49519,94 | 51311,75 | 53171,67 | 55100,79 | 57102,32 | 59184,30 | 61348,86 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 6612,14 | 6812,95 | 7059,47 | 7315,36 | 7580,77 | 7856,14 | 8142,58 | 8440,38 |

Таблица 15.1.2 - Тарифно-балансовая модель конечного тарифа электрокотельной н.п. Междуречье в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – МУП «Кольского района «УЖКХ»  с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 2172,91 | 7785,00 | 7153,95 | 7686,11 | 5757,58 | 5947,76 | 6160,95 | 6381,77 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2172,91 | 7785,00 | 7153,95 | 7686,11 | 5757,58 | 5947,76 | 6160,95 | 6381,77 |

| Показатели | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 6612,14 | 6812,95 | 7059,47 | 7315,36 | 7580,77 | 7856,14 | 8142,58 | 8440,38 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6612,14 | 6812,95 | 7059,47 | 7315,36 | 7580,77 | 7856,14 | 8142,58 | 8440,38 |

Таблица 15.2.1 - Тарифно-балансовая модель газовой котельной с. Минькино в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Теплонорд»  учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,193 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 22,02% | 21,34% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,119 | 1,667 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 2,026 | 2,026 | 2,026 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,079 | 1,627 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| То же в % | % | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,0565 | 1,6044 | 1,6070 | 1,6070 | 1,607 | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,327 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 154,17 | 153,46 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92,67 | 93,09 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 2,29 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 92,67 | 93,09 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 90,92 | 90,83 | 90,97 | 90,97 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 15,09 | 15,54 | 16,10 | 16,65 | 17,32 | 18,01 | 18,73 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 1275,69 | 1313,45 | 1360,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 1275,69 | 1313,45 | 1360,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  | 1 275,69 | 1 313,45 | 1 360,71 |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 2,00 | 26,84 | 27,91 | 29,03 | 30,02 | 31,21 | 32,44 | 33,69 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 409,00 | 511,14 | 526,27 | 545,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 7 938,03 | 7 649,11 | 7 762,81 | 8 016,37 | 8256,86 | 10319,16 | 10628,73 | 10947,59 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 247,91 | 490,08 | 516,05 | 543,41 | 559,71 | 576,50 | 593,80 | 611,61 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 247,91 | 490,08 | 516,05 | 543,41 | 559,71 | 576,50 | 593,80 | 611,61 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1 105,88 | 1 380,32 | 1 421,17 | 1 472,31 | 1551,66 | 1653,50 | 1767,87 | 1888,56 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 333,97 | 321,09 | 426,35 | 444,64 | 468,60 | 499,36 | 533,90 | 570,34 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 2385,81 | 653,6723 | 569,88954 | 859,560914 | 593,83 | 617,64 | 642,32 | 667,88 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  | 88,61 | 30,00 | 27,86 |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  | 12,97 | 56,72 | 52,67 |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2385,81 | 549,67 | 483,17 | 779,03 | 593,83 | 617,64 | 642,32 | 667,88 |
| арендная плата | тыс. руб. | 181,80 | 147,23 | 220,60 | 204,85 |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 349,01 | 140,92 | 145,09 | 150,31 | 155,45 | 161,69 | 168,15 | 174,84 |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 855,00 | 261,52 | 117,48 | 423,87 | 438,38 | 455,96 | 474,17 | 493,05 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 12422,60 | 12323,04 | 12579,44 | 13287,34 | 11477,32 | 13714,69 | 14217,06 | 14738,41 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 12422,60 | 12323,04 | 12579,44 | 13287,34 | 11477,32 | 13714,69 | 14217,06 | 14738,41 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 6040,69 | 7680,59 | 7827,90 | 8268,41 | 7142,08 | 6985,52 | 7241,40 | 7506,95 |

Продолжение таблицы 15.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% | 21,35% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| То же в % | % | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 | 1,963 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 | 153,24 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 | 93,23 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 19,47 | 9,74 | 10,12 | 10,53 | 10,94 | 11,38 | 11,83 | 12,29 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 35,00 | 36,36 | 37,82 | 39,34 | 40,91 | 42,55 | 44,26 | 46,03 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 11276,02 | 11614,30 | 11962,73 | 12321,61 | 12691,26 | 13072,00 | 13464,16 | 13868,09 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 629,96 | 648,86 | 668,33 | 688,38 | 709,03 | 730,30 | 752,21 | 774,77 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 629,96 | 648,86 | 668,33 | 688,38 | 709,03 | 730,30 | 752,21 | 774,77 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2019,99 | 2158,80 | 2305,66 | 2461,87 | 2627,24 | 2802,28 | 2989,64 | 3188,90 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 610,04 | 651,96 | 696,31 | 743,48 | 793,43 | 846,29 | 902,87 | 963,05 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 694,53 | 533,18 | 554,44 | 576,48 | 599,32 | 623,03 | 647,64 | 673,26 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 694,53 | 533,18 | 554,44 | 576,48 | 599,32 | 623,03 | 647,64 | 673,26 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 181,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 512,71 | 533,18 | 554,44 | 576,48 | 599,32 | 623,03 | 647,64 | 673,26 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 15285,01 | 15653,20 | 16235,41 | 16841,68 | 17472,14 | 18127,82 | 18812,60 | 19526,39 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 15285,01 | 15653,20 | 16235,41 | 16841,68 | 17472,14 | 18127,82 | 18812,60 | 19526,39 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 7785,35 | 7972,89 | 8269,44 | 8578,24 | 8899,36 | 9233,33 | 9582,12 | 9945,68 |

Таблица 15.2.2 - Тарифно-балансовая модель конечного тарифа газовой котельной с. Минькино в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Теплонорд»с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 6040,69 | 7680,59 | 7827,90 | 8268,41 | 7142,08 | 6985,52 | 7241,40 | 7506,95 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6040,69 | 7680,59 | 7827,90 | 8268,41 | 7142,08 | 6985,52 | 7241,40 | 7506,95 |

| Показатели | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 7785,35 | 7972,89 | 8269,44 | 8578,24 | 8899,36 | 9233,33 | 9582,12 | 9945,68 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 7785,35 | 7972,89 | 8269,44 | 8578,24 | 8899,36 | 9233,33 | 9582,12 | 9945,68 |

Таблица 15.3.1 - Тарифно-балансовая модель мазутной котельной №101 н.п. Килпъявр в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Теплонорд»   учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,176 | 0,084 | 0,089 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,102 | 0,040 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,938 | 1,938 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,861 | 1,861 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10,934 | 11,088 | 12,236 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 83,15% | 84,32% | 93,05% | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,811 | 4,200 | 3,200 | 3,051 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,620 | 0,400 | 0,310 | 0,292 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,191 | 3,800 | 2,890 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,360 | 0,190 | 0,240 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| То же в % | % | 5,0% | 5,0% | 8,3% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,8312 | 3,6100 | 2,6500 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1,421 | 0,751 | 0,571 | 0,549 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 181,90 | 178,78 | 178,46 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78,54 | 79,91 | 80,05 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 9,95 | 5,26 | 4,00 | 3,84 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 78,54 | 79,91 | 80,05 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 72,30 | 72,30 | 72,30 | 71,82 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 2003,69 | 1900,63 | 1189,55 | 1 026,57 | 1061,69 | 1104,27 | 1148,39 | 1194,09 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 4686,88 | 4445,81 | 2782,51 | 2401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 4686,88 | 4445,81 | 2782,51 | 2401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. | 4 686,88 | 4 445,81 | 2 782,51 | 2 401,27 |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 65,68 | 36,76 | 26,33 | 27,38 | 28,31 | 29,43 | 30,59 | 31,78 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 32 647,37 | 15 099,48 | 9 964,73 | 14 821,42 | 19236,70 | 20006,17 | 20806,42 | 21638,67 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 3096,88 | 1801,97 | 1087,73 | 1105,07 | 1138,22 | 1172,37 | 1207,54 | 1243,77 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 3 096,88 | 1 801,97 | 1 087,73 | 1 105,07 | 1138,22 | 1172,37 | 1207,54 | 1243,77 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 30 188,64 | 28 635,87 | 17 922,39 | 15 466,82 | 16300,37 | 17370,28 | 18571,68 | 19839,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 116,97 | 8 648,03 | 5 412,56 | 4 193,30 | 4922,71 | 5245,82 | 5608,65 | 5991,55 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 6,74 |  |  | 207,42 | 207,42 | 207,42 | 207,42 | 207,42 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 1209,66 | 1154,6632 | 785,9434 | 712,587933 | 642,46 | 668,23 | 694,92 | 722,58 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  | 61,07 |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  | 30,31 |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1209,66 | 1154,66 | 785,94 | 621,21 | 642,46 | 668,23 | 694,92 | 722,58 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 412,03 | 390,84 | 244,61 | 211,10 | 218,32 | 227,08 | 236,15 | 245,55 |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 797,63 | 763,83 | 541,33 | 410,11 | 424,14 | 441,15 | 458,77 | 477,03 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 83022,51 | 61723,21 | 39171,74 | 39961,84 | 43537,89 | 45804,00 | 48275,61 | 50869,45 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  | 5838,06 |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 83022,51 | 61723,21 | 45009,80 | 39961,84 | 43537,89 | 45804,00 | 48275,61 | 50869,45 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 12153,36 | 17097,84 | 16984,83 | 15767,09 | 17178,03 | 18072,13 | 19047,31 | 20070,72 |

Продолжение таблицы 15.3.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 | 13,150 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 | 0,757 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 | 12,239 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% | 93,07% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 | 3,808 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 | 1,049 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| То же в % | % | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 | 2,5345 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 | 179,85 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 79,43 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 1241,73 | 620,86 | 645,62 | 671,28 | 697,88 | 725,48 | 754,15 | 783,97 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 33,01 | 34,30 | 35,67 | 37,10 | 38,59 | 40,13 | 41,74 | 43,41 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 22504,22 | 23404,39 | 24340,57 | 25314,19 | 26326,76 | 27379,83 | 28475,02 | 29614,02 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1281,08 | 1319,51 | 1359,10 | 1399,87 | 1441,87 | 1485,12 | 1529,68 | 1575,57 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1281,08 | 1319,51 | 1359,10 | 1399,87 | 1441,87 | 1485,12 | 1529,68 | 1575,57 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 21220,30 | 22678,50 | 24221,29 | 25862,29 | 27599,57 | 29438,36 | 31406,57 | 33499,88 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6408,53 | 6848,91 | 7314,83 | 7810,41 | 8335,07 | 8890,38 | 9484,78 | 10116,96 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 207,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 751,41 | 515,87 | 536,43 | 557,76 | 579,86 | 602,79 | 626,61 | 651,39 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 751,41 | 515,87 | 536,43 | 557,76 | 579,86 | 602,79 | 626,61 | 651,39 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 255,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 496,06 | 515,87 | 536,43 | 557,76 | 579,86 | 602,79 | 626,61 | 651,39 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 53647,68 | 55422,34 | 58453,50 | 61652,90 | 65019,59 | 68562,10 | 72318,55 | 76285,21 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 53647,68 | 55422,34 | 58453,50 | 61652,90 | 65019,59 | 68562,10 | 72318,55 | 76285,21 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 21166,89 | 21867,08 | 23063,04 | 24325,37 | 25653,71 | 27051,42 | 28533,54 | 30098,60 |

Таблица 15.3.2 - Тарифно-балансовая модель конечного тарифа мазутной котельной №101 н.п. Килпъявр в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ООО «Теплонорд» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 12153,36 | 17097,84 | 16984,83 | 15767,09 | 17178,03 | 18072,13 | 19047,31 | 20070,72 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 12153,36 | 17097,84 | 16984,83 | 15767,09 | 17178,03 | 18072,13 | 19047,31 | 20070,72 |

| Показатели | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 21166,89 | 21867,08 | 23063,04 | 24325,37 | 25653,71 | 27051,42 | 28533,54 | 30098,60 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 21166,89 | 21867,08 | 23063,04 | 24325,37 | 25653,71 | 27051,42 | 28533,54 | 30098,60 |

Таблица 15.4.1 - Тарифно-балансовая модель мазутной котельной №228 н.п. Килпъявр в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ФГБУ «ЦЖКУ» учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| То же в % | % | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 65,58 | 67,89 | 82,48 | 84,95 | 87,85 | 91,38 | 95,03 | 98,81 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 17,44 | 18,18 | 19,39 | 20,17 | 20,85 | 21,68 | 22,53 | 23,40 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. |  |  | 40,80 | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 061,20 | 1 085,65 | 1 411,05 | 1 440,25 | 1497,85 | 1557,77 | 1620,08 | 1684,88 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 418,04 | 416,27 | 97,12 | 101,29 | 104,33 | 107,46 | 110,68 | 114,00 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 60,66 | 71,01 | 97,12 | 101,29 | 104,33 | 107,46 | 110,68 | 114,00 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 357,38 | 345,25 |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1 060,43 | 1 097,72 | 886,54 | 913,04 | 962,24 | 1025,40 | 1096,32 | 1171,17 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 320,25 | 331,51 | 267,73 | 275,74 | 290,60 | 309,67 | 331,09 | 353,69 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 182,99 | 189,62062 | 273,47037 | 262,5316 | 271,21 | 282,09 | 293,36 | 305,04 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  | 18,90 | 0,29 |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 182,99 | 189,62 | 254,57 | 262,24 | 271,21 | 282,09 | 293,36 | 305,04 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 10,94 | 11,51 | 6,45 | 6,71 | 6,94 | 7,21 | 7,50 | 7,80 |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 172,06 | 178,11 | 248,12 | 255,54 | 264,28 | 274,88 | 285,86 | 297,24 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 3125,93 | 3206,85 | 3080,17 | 3141,57 | 3236,53 | 3397,04 | 3570,69 | 3752,59 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  | 22,20 |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3125,93 | 3229,05 | 3080,17 | 3141,57 | 3236,53 | 3397,04 | 3570,69 | 3752,59 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 4987,87 | 5152,40 | 4914,84 | 5012,81 | 5164,35 | 5420,46 | 5697,53 | 5987,79 |

Продолжение таблицы 15.4.1

| Показатели | Ед. изм. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% | 89,67% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| То же в % | % | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% | 11,8% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 102,75 | 51,38 | 53,42 | 55,55 | 57,75 | 60,03 | 62,41 | 64,87 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материалы на ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. | 24,31 | 25,26 | 26,27 | 27,33 | 28,42 | 29,56 | 30,74 | 31,98 |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1752,28 | 1822,37 | 1895,26 | 1971,07 | 2049,92 | 2131,91 | 2217,19 | 2305,88 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 117,42 | 120,95 | 124,57 | 128,31 | 132,16 | 136,13 | 140,21 | 144,42 |
| покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 117,42 | 120,95 | 124,57 | 128,31 | 132,16 | 136,13 | 140,21 | 144,42 |
| покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1252,67 | 1338,76 | 1429,83 | 1526,70 | 1629,26 | 1737,80 | 1853,99 | 1977,56 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 378,31 | 404,30 | 431,81 | 461,06 | 492,04 | 524,82 | 559,90 | 597,22 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 317,20 | 321,43 | 334,25 | 347,53 | 361,31 | 375,60 | 390,44 | 405,88 |
| целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства на страхование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 317,20 | 321,43 | 334,25 | 347,53 | 361,31 | 375,60 | 390,44 | 405,88 |
| арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 8,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| общепроизводственные и общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 309,09 | 321,43 | 334,25 | 347,53 | 361,31 | 375,60 | 390,44 | 405,88 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 3946,54 | 4084,44 | 4295,42 | 4517,56 | 4750,85 | 4995,85 | 5254,88 | 5527,81 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3946,54 | 4084,44 | 4295,42 | 4517,56 | 4750,85 | 4995,85 | 5254,88 | 5527,81 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии | руб./Гкал | 6297,27 | 6517,30 | 6853,95 | 7208,40 | 7580,64 | 7971,58 | 8384,90 | 8820,39 |

Таблица 15.4.2 - Тарифно-балансовая модель конечного тарифа мазутной котельной №228  н.п. Килпъявр в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации – ФГБУ «ЦЖКУ» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 4987,87 | 5152,40 | 4914,84 | 5012,81 | 5164,35 | 5420,46 | 5697,53 | 5987,79 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4987,87 | 5152,40 | 4914,84 | 5012,81 | 5164,35 | 5420,46 | 5697,53 | 5987,79 |

| Показатели | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию | 6297,27 | 6517,30 | 6853,95 | 7208,40 | 7580,64 | 7971,58 | 8384,90 | 8820,39 |
| Тариф на услугу по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на сбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 6297,27 | 6517,30 | 6853,95 | 7208,40 | 7580,64 | 7971,58 | 8384,90 | 8820,39 |